# 面向室内近距离视障辅助场景的嵌入式智能感知与引导系统设计与实现

**黄彬**

（龙岩学院 福建龙岩 364000）

---

**摘要：** 针对视障群体在室内近距离微场景下难以快速定位厕所、出口、楼梯、电梯等关键目标的问题，设计并实现了一种基于 OpenMV + STM32 双板协同架构的嵌入式智能感知与引导系统。系统以 OpenMV 作为前端视觉感知模块，部署 FOMO 轻量目标检测模型，结合五因子时序置信融合算法对检测结果进行候选-确认-保持-丢失状态管理，降低单帧误检与漏检对后端的影响；以 STM32F103VET6 作为后端主控模块，实现目标存在性四态状态机、双轴云台卡尔曼滤波与多层平滑跟踪控制、自适应三阶段搜索与重捕获、指令型三态语音引导，并引入超声波测距驱动的距离语音播报与蜂鸣器节奏反馈。实验结果表明，系统能够在 6 类目标模式下稳定完成目标识别、云台跟踪、方向引导和距离提示，具有低认知负担、高鲁棒性的特点，可为视障人群的室内最后几米导航提供有效辅助。

**关键词：** 视障辅助；室内目标识别；FOMO 模型；双板协同；云台跟踪控制；语音引导

**中图分类号：** TP242 　**文献标识码：** A

**作者简介：** 黄彬，男，龙岩学院信息工程学院本科生，主要研究方向为嵌入式系统与机器视觉。

---

## 引言

视障群体在日常出行中面临的困难是多层次的。在室外远距离场景中，已有较多基于 GPS、激光雷达或深度相机的大范围路径规划方案被提出[1-2]；然而在室内近距离微场景中——例如进入教学楼后寻找厕所、进入医院后定位特定科室、在公共建筑中寻找出口或电梯——现有方案往往面临定位精度不足、设备成本过高或认知负担过重等问题[3]。这类"最后几米"的场景具有典型特征：用户已经接近目标区域，但由于视觉障碍无法快速确认目标的具体方位。此时用户所需的不是完整的路径规划，而是简洁、明确、实时的"目标在哪个方向"的引导。

现有的视障辅助系统在技术路线上主要分为三类。第一类基于计算机视觉的方案利用深度学习在高性能平台（如 Jetson Nano、树莓派）上运行目标检测模型，但这类方案通常体积较大、功耗较高、成本不适合便携场景[4]。第二类基于传感器融合的方案采用超声波、红外测距等多传感器组合，虽然成本低但无法识别特定语义目标（如"这是厕所还是办公室"）[5]。第三类基于边缘 AI 的方案近年来随着 TinyML 技术的发展逐渐成熟，以 OpenMV、ESP32-S3 等微控制器为载体，直接在端侧运行轻量神经网络，兼顾了识别能力与低功耗、小体积的需求[6]。

本文采用第三类技术路线，设计并实现了一套面向室内近距离微场景的嵌入式视觉引导辅助系统。系统采用 OpenMV + STM32 双板协同架构：OpenMV 负责采集图像并运行 FOMO（Faster Objects, More Objects）轻量目标检测模型，输出目标位置与面积信息；STM32 负责接收视觉结果、执行目标存在性判定、控制双轴舵机云台跟踪目标、管理搜索与重捕获流程，以及通过语音播报和蜂鸣器节奏向用户提供方向与距离引导。系统支持 6 类常见室内目标（厕所、出口、办公室、楼梯、电梯、灭火器）的按键选择与实时切换，采用"语音 + 蜂鸣 + OLED"三重反馈方式，强调简单、明确、低认知负担的人机交互设计。

从相关研究看，动态不确定环境中的移动机器人运动规划已开始引入时序逻辑任务约束，以提升任务可验证性与策略完整性[9]；在状态估计层面，基于误差状态卡尔曼滤波（ESKF）的 IMU-GPS/LiDAR 融合方法在复杂工况下具有较好的精度与鲁棒性[10]。在多模态感知方面，红外与可见偏振图像融合研究表明，多源互补特征可有效增强复杂光照与噪声环境下的感知稳定性[11]；机械臂感知系统研究进一步验证了 RGB、深度、触觉等多模态融合对目标识别与位姿估计精度的提升作用[12]。上述工作为本文在“低成本硬件条件下实现稳定感知与引导闭环”提供了方法借鉴与工程参考。

## 1 系统总体方案设计

### 1.1 应用场景与功能需求

本系统面向的典型应用场景为室内公共建筑（教学楼、医院、行政楼等）中的近距离目标定位。用户已经进入建筑内部或接近目标区域，但无法通过视觉确认最终目标的精确方位。系统的核心功能需求包括：

（1）**多类别目标识别能力。** 系统需要支持对厕所标识、出口标识、办公室门牌、楼梯、电梯和灭火器等 6 类室内常见目标的实时识别，并允许用户通过物理按键在不同目标之间切换。

（2）**方向引导能力。** 系统需要在识别到目标后，通过语音播报告知用户目标相对于自身的方位（左转、右转或正前方），使用户能够调整朝向对准目标。

（3）**距离感知能力。** 系统需要基于超声波实测距离提供"请向前走"与"已到达目标附近"等距离层级提示，并将视觉面积信息作为辅助参考以增强鲁棒性。

（4）**连续跟踪能力。** 系统需要能够持续跟踪已识别目标，在目标短暂消失时保持状态，在目标丢失时自动启动搜索恢复。

（5）**低认知负担交互。** 系统的所有反馈信息应当简洁明确，避免多层级复杂播报造成的信息过载。

### 1.2 系统总体结构

系统采用 OpenMV + STM32 双板协同架构，总体结构如图 1 所示。

```

┌─────────────────────────────────────────────────────────┐

│                      用户交互层                          │

│   ┌──────────┐  ┌──────────┐  ┌──────────┐             │

│   │ 语音播报  │  │ 蜂鸣反馈  │  │ OLED显示  │             │

│   │ DFPlayer │  │  PE5蜂鸣  │  │ SSD1306  │             │

│   └────┬─────┘  └────┬─────┘  └────┬─────┘             │

│        │             │              │                    │

│   ┌────┴─────────────┴──────────────┴──────┐            │

│   │         STM32F103VET6 主控模块           │            │

│   │  ┌──────────────────────────────────┐   │            │

│   │  │ 目标存在性状态机                   │   │            │

│   │  │ LOST→CANDIDATE→CONFIRMED→HOLD   │   │            │

│   │  ├──────────────────────────────────┤   │            │

│   │  │ 双轴云台控制                      │   │            │

│   │  │ Kalman→步进低通→指数平滑→锁定     │   │            │

│   │  ├──────────────────────────────────┤   │            │

│   │  │ 搜索与重捕获                      │   │            │

│   │  │ 普通搜索→局部重捕→全局扩展        │   │            │

│   │  ├──────────────────────────────────┤   │            │

│   │  │ 语音策略 + 蜂鸣策略               │   │            │

│   │  │ 指令三态机 + 雷达式节奏           │   │            │

│   │  └──────────────────────────────────┘   │            │

│   └────────────────┬───────────────────────┘            │

│                    │ UART (115200bps)                    │

│   ┌────────────────┴───────────────────────┐            │

│   │          OpenMV 视觉感知模块             │            │

│   │  ┌──────────────────────────────────┐   │            │

│   │  │ FOMO 目标检测模型                  │   │            │

│   │  │ QVGA 320×240 RGB565              │   │            │

│   │  ├──────────────────────────────────┤   │            │

│   │  │ 五因子时序置信融合                 │   │            │

│   │  │ α置信+β连续+γ位置+δ标签+ε面积    │   │            │

│   │  ├──────────────────────────────────┤   │            │

│   │  │ 状态管理与串口输出                 │   │            │

│   │  │ X:cx,Y:cy,A:area 或 X:-1,Y:-1   │   │            │

│   │  └──────────────────────────────────┘   │            │

│   └────────────────────────────────────────┘            │

│                                                         │

│   ┌──────────────────────────────────────┐              │

│   │         按键输入（8 键独立）            │              │

│   │ 厕所│出口│办公│楼梯│电梯│灭火│测试│停止│             │

│   └──────────────────────────────────────┘              │

└─────────────────────────────────────────────────────────┘

```

图 1 系统总体结构框图

### 1.3 系统工作流程

系统上电后的工作流程如下：

（1）初始化阶段：STM32 依次初始化 GPIO、UART、I2C、TIM2 PWM，将双轴舵机归位至初始角度（90°, 90°），初始化 OLED 显示、DFPlayer 语音模块和卡尔曼滤波器。默认进入厕所目标模式，并通过 UART 将模式指令下发给 OpenMV。

（2）感知阶段：OpenMV 以 QVGA 分辨率持续采集图像帧，通过 FOMO 模型进行目标检测。对于当前目标模式对应的检测结果，经五因子时序融合算法评估后，以 `X:cx,Y:cy,A:area` 格式通过 UART 发送给 STM32；无目标时发送 `X:-1,Y:-1,A:-1`。

（3）决策阶段：STM32 接收 UART 报文后，通过目标存在性四态状态机（LOST → CANDIDATE → CONFIRMED → HOLD）判定目标有效性，避免单帧抖动直接触发跟踪或丢失。

（4）执行阶段：目标有效时，通过卡尔曼滤波、步进低通、指数平滑三级管道计算舵机目标角度，驱动双轴云台跟踪目标中心；当用户已稳定正对目标后，激活超声波测距并进入距离引导；目标无效时，根据上下文进入普通搜索或局部重捕获或全局扩展搜索。

（5）反馈阶段：系统通过三重反馈通道向用户传递信息——语音播报模式切换、搜索、发现、丢失、方向与距离引导；蜂鸣器在角度引导与距离引导间自适应切换节奏模式；OLED 显示目标坐标、面积和模式信息。

## 2 系统硬件设计

### 2.1 OpenMV 视觉感知模块

系统采用 OpenMV H7 Plus 作为视觉前端。该模块搭载 STM32H7 处理器（Cortex-M7，480 MHz），具备运行轻量深度学习模型的能力。摄像头配置为 QVGA 分辨率（320×240 像素），RGB565 色彩空间，可在保持足够识别精度的同时满足实时帧率需求。OpenMV 通过板载 UART3 与 STM32 主控相连，波特率设置为 115200 bps。

### 2.2 STM32 主控模块

系统采用 STM32F103VET6 作为主控芯片，该芯片为 ARM Cortex-M3 架构，主频 72 MHz，具备 512 KB Flash 和 64 KB SRAM，片上资源包括多路 UART、I2C、定时器等外设，能够满足云台 PWM 控制、串口通信、OLED 显示和语音驱动的并行需求。系统时钟配置为 HSE + PLL 9 倍频，APB1 时钟 36 MHz，APB2 时钟 72 MHz。

外设分配如下：

| 外设                               | 功能                     | 配置          |

| ---------------------------------- | ------------------------ | ------------- |

| USART1                             | DFPlayer 语音模块通信    | 9600 bps      |

| USART2                             | OpenMV 串口通信          | 115200 bps    |

| I2C1                               | SSD1306 OLED 显示        | 400 kHz       |

| TIM2 CH1                           | X 轴舵机 PWM             | 50 Hz (20 ms) |

| TIM2 CH2                           | Y 轴舵机 PWM             | 50 Hz (20 ms) |

| PE5                                | 蜂鸣器驱动（推挽输出）   | GPIO          |

| PE11                               | 超声波 TRIG 输出         | GPIO          |

| PE10                               | 超声波 ECHO 输入（下拉） | GPIO          |

| PC0/PC1/PE2/PE3/PE7/PE13/PE14/PE15 | 按键输入（上拉）         | GPIO          |

表 1 STM32 外设分配表

TIM2 配置预分频 71（即 72 MHz / 72 = 1 MHz 计数频率），自动重装载值 19999，对应 20 ms 周期（50 Hz PWM），满足标准舵机控制要求。

### 2.3 双轴舵机云台模块

云台采用两个标准 180° 模拟舵机，分别控制水平旋转（X 轴，TIM2 CH1）和俯仰旋转（Y 轴，TIM2 CH2）。舵机脉宽范围为 1000~2000 μs，对应 0°~180°。为防止机械碰撞，X 轴实际工作范围限制为 20°~180°，Y 轴为 5°~175°，初始位置均为 90°。角度到脉宽的映射公式为：

$$

pulse = 1000 + \frac{angle}{180} \times (2000 - 1000) \text{ (μs)}

$$

输出时对脉宽值进行四舍五入（加 0.5 后截断），消除单向量化误差。

### 2.4 语音与蜂鸣器反馈模块

语音播报采用 DFPlayer Mini 模块，通过 USART1（9600 bps）与 STM32 通信。DFPlayer 从 TF 卡读取预录制的 MP3 文件，支持指定编号播放。系统预设了 28 个语音文件，涵盖 6 类目标名称、搜索/发现/丢失状态提示、左转/右转/正前方方向引导等。上电后设置默认音量 15（满分 30），并通过 2 次重试确保初始化成功。

蜂鸣器模块连接至 PE5 引脚，采用低电平触发的有源蜂鸣器。驱动方式为 GPIO 推挽输出，通过非阻塞式脉冲计时实现"雷达式"节奏反馈：中心区（偏差 < 12°）高频短促（8 ms 响/150 ms 停），外围区（12°~28°）中频（10 ms/600 ms），边缘区（> 28°）低频（10 ms/1500 ms）。当语音正在播报时，蜂鸣器自动降低频率（间隔拉至 1500 ms），避免声音互相干扰。

### 2.5 OLED 显示与按键交互模块

显示模块采用 0.96 英寸 SSD1306 OLED（128×64 像素），通过 I2C1 接口（地址 0x3C）与 STM32 通信。显示内容包括当前目标模式名称、滤波后的 X/Y 坐标和目标面积千分比。为降低 I2C 刷屏对主循环的负担，设置了 120 ms 的刷新节流间隔。

按键交互采用 8 个独立按键，通过 GPIO 上拉输入方式连接。每个按键对应一个目标模式（厕所、出口、办公室、楼梯、电梯、灭火器）或功能（语音测试、停止模式）。按键消抖时间设为 180 ms，采用独立锁存释放机制——某个按键回到高电平时只清除该按键的锁存，即使某路按键线路异常也不影响其他按键的正常触发。

### 2.6 超声波测距模块

系统新增 HC-SR04 超声波测距模块作为近距离引导传感器，其中 TRIG 接 PE11（推挽输出），ECHO 接 PE10（下拉输入）。主控通过 DWT 周期计数器实现微秒级触发与回波计时，测距周期为 200 ms，超时阈值 25 ms，有效距离范围 3~350 cm。

为抑制瞬时噪声，实测距离采用一阶低通滤波（$\alpha = 0.30$）。系统仅在"目标已正对且稳定保持 1.5 s"后启用超声波距离引导，以避免转向阶段提前播报距离信息造成认知干扰。

## 3 系统软件设计

### 3.1 OpenMV 端目标识别与时序融合

#### 3.1.1 FOMO 目标检测模型

系统在 OpenMV 端部署 FOMO（Faster Objects, More Objects）目标检测模型。FOMO 是 Edge Impulse 平台推出的轻量级目标检测架构，其核心特点是将传统目标检测的边界框回归简化为热力图峰值定位：模型输出一个与输入图像空间对应的多通道热力图，每个通道对应一个目标类别，热力图中的峰值位置即为目标中心坐标。这种设计大幅降低了模型参数量和推理计算量，使得在 OpenMV H7 Plus 的 Cortex-M7 处理器上能够实现实时运行。

模型训练阶段，针对 6 类室内目标（厕所标识、出口标识、办公室门牌、楼梯、电梯、灭火器）采集图像数据集，经 Edge Impulse 平台完成数据增强、模型训练和量化部署。推理阶段，对模型输出的热力图进行阈值过滤（最低置信度 0.4）和 blob 检测，提取连通区域的质心坐标和边界矩形。

#### 3.1.2 五因子时序置信融合算法

单帧检测结果存在不可避免的误检和漏检。为降低单帧抖动对后端控制的影响，本系统在 OpenMV 端设计了五因子加权融合算法。综合评分 $S_t$ 的计算公式为：

$$

S_t = \alpha \cdot C_t + \beta \cdot K_t + \gamma \cdot P_t + \delta \cdot M_t + \varepsilon \cdot A_t

$$

其中：

- $C_t$ 为**置信度评分**（权重 $\alpha = 0.30$）：将模型输出置信度归一化到 [0, 1] 区间；

- $K_t$ 为**连续命中评分**（权重 $\beta = 0.25$）：连续检测到目标的帧数除以归一化基准（5 帧），反映检测的时间一致性；

- $P_t$ 为**位置连续性评分**（权重 $\gamma = 0.15$）：当前帧与上一帧目标中心的欧氏距离，距离越小分数越高，反映空间连续性；

- $M_t$ 为**标签一致性评分**（权重 $\delta = 0.15$）：在最近 5 帧的检测结果中，目标标签出现的频率，反映类别判定的稳定性；

- $A_t$ 为**面积变化评分**（权重 $\varepsilon = 0.15$）：当前帧与上一帧目标面积（千分比）的绝对差值归一化后取反，反映目标大小的连续性。

基于综合评分 $S_t$，OpenMV 端维护一个轻量状态机：

- **CANDIDATE 状态：** 当 $S_t \geq 0.68$ 连续达到 3 帧时，从 CANDIDATE 转入 CONFIRMED；

- **CONFIRMED 状态：** 当 $S_t \leq 0.28$ 连续达到 4 帧时，判定为 LOST；

- **HOLD 状态：** 在 CONFIRMED 后若检测帧分数下降但未达 LOST 阈值，输出最后确认坐标而非 -1，与 STM32 端的 HOLD 机制协同。

值得说明的是，CANDIDATE 阶段直接向 STM32 发送真实坐标而非 -1。这一设计是在调试中发现的优化：由于 STM32 端也有自己的存在性状态机，如果 OpenMV 端在 CANDIDATE 阶段发 -1，会导致双层确认延迟叠加，使系统首次锁定目标的响应时间过长。

#### 3.1.3 串口通信协议

OpenMV 与 STM32 之间采用文本协议通过 UART 通信：

**下行（STM32 → OpenMV）：** `TARGET:n\r\n`，其中 n 为目标模式编号（0~6）。

**上行（OpenMV → STM32）：** `X:cx,Y:cy,A:area\r\n`，其中 cx、cy 为目标中心坐标（0~319, 0~239），area 为目标框面积占画面总面积的千分比；无目标时发送 `X:-1,Y:-1,A:-1\r\n`。

### 3.2 STM32 端串口接收与数据解析

#### 3.2.1 中断驱动环形队列接收

STM32 端采用中断驱动的逐字节接收方式，以 `\r` 或 `\n` 作为帧分隔符。为防止单缓冲被后续帧覆盖导致数据丢失，设计了 4 深度的环形队列缓冲区：中断回调函数 `HAL_UART_RxCpltCallback` 在检测到行结束符后，将完整帧拷贝到队列的写入位置；主循环通过 `Try_Dequeue_OpenMV_Line` 函数在关中断保护下从队列读取。当队列已满时，新帧覆盖最旧帧，确保主循环始终处理最新数据。

#### 3.2.2 报文解析

解析函数 `Parse_OpenMV_Message` 使用 `strstr` 定位 `X:`、`Y:`、`A:` 标签，再用 `strtol` 提取数值。函数兼容仅含 XY 的双字段格式和含 XYA 的三字段格式，返回值标识成功解析的字段数。这一设计保证了协议的前向兼容性。

### 3.3 目标存在性四态状态机

OpenMV 端已经做了一层时序融合，但 STM32 端仍需独立判定目标有效性，原因有二：（1）OpenMV 在 CANDIDATE 阶段即发送真实坐标，STM32 需要自行确认；（2）STM32 端能够结合跟踪锁定状态给予不同的容忍时间。

状态机包含四个状态：

**LOST（丢失）：** 目标未被检测到。连续收到有效帧达 2 帧后，转入 CANDIDATE。

**CANDIDATE（候选）：** 目标出现但尚未确认。连续有效帧达 3 帧且面积满足最小阈值（2‰）后，转入 CONFIRMED；期间单帧漏检即回退 LOST。

**CONFIRMED（确认）：** 目标已确认有效。此时 `target_valid = 1`，控制链正常运行。若当前帧无目标，转入 HOLD。

**HOLD（保持）：** 目标短暂消失，系统维持有效状态。若下一帧恢复检测，立即回到 CONFIRMED；若超时或累计漏检帧过多，转入 LOST。HOLD 超时时间根据进入 HOLD 时的跟踪锁定状态动态设置：未锁定时为 550 ms，已锁定时延长至 1100 ms，避免锁定状态下的偶发漏检立刻打穿稳定跟踪。

### 3.4 双轴云台控制策略设计

#### 3.4.1 卡尔曼滤波层

对 OpenMV 发送的目标中心坐标，X 轴和 Y 轴各使用一个一维"位置-速度"卡尔曼滤波器进行去抖。状态向量为 $[x, v]^T$，预测步骤按实际帧间隔 $\Delta t$ 计算（上下限保护 5~50 ms），测量更新仅观测位置分量。过程噪声设置为位置 $Q_{pos} = 0.02$、速度 $Q_{vel} = 0.20$，测量噪声 $R = 5.0$，在跟随响应速度与抖动抑制之间取得平衡。

#### 3.4.2 步进计算与低通平滑层

滤波后的坐标误差经比例增益转换为角度步进量：

$$

step_x = \frac{x_{error}}{x_{center}} \times K_{gain} \times D_{direction}

$$

其中 $K_{gain}$ 为步进增益（X 轴 5.5°，Y 轴 3.8°），$D_{direction}$ 为方向系数。步进量经限幅后（X 轴 ±4.5°，Y 轴 ±1.5°），再通过一阶低通滤波器平滑：

$$

smooth\_step = smooth\_step \times (1 - \alpha) + raw\_step \times \alpha, \quad \alpha = 0.70

$$

此低通系数的选择经反复调试确定：设为 1.0 时机械齿轮回弹导致云台抖动，设为过低值则跟随迟钝，0.70 在两者之间取得了较好的折中。

当目标进入画面中心区（X: 150~170 像素，Y: 110~130 像素）时，步进量乘以减速因子 0.7 并收紧限幅（X 轴 ±0.8°，Y 轴 ±0.5°），降低中心附近的修正力度，避免过冲振荡。

#### 3.4.3 指数平滑输出层

计算得到目标角度后，实际输出角度通过指数平滑逼近：

$$

angle_{out} = angle_{out} \times (1 - \beta) + angle_{target} \times \beta, \quad \beta = 0.35

$$

当输出角度与目标角度之差小于死区阈值（1.0°）时，直接贴合目标角度，消除残余抖动。

#### 3.4.4 跟踪锁定与解锁机制

当目标进入中心微调区且坐标误差持续小于 5 像素达 320 ms 时，系统进入**跟踪锁定状态**：冻结步进量为零，输出角度保持不变，消除云台在目标静止时的来回微调。

解锁采用确认机制：坐标误差超过解锁阈值（X 9 像素，Y 8 像素）后，需持续 180 ms 或累计 2 帧才解锁，防止目标框的轻微边缘抖动立刻打破锁定。

### 3.5 自适应三阶段搜索与重捕获

系统设计了三个层级的搜索策略，分别应对不同的目标丢失场景：

**普通搜索：** 按键切换目标后或上电默认进入。云台回中等待 800 ms 后，以 0.40°/8 ms 的速度在 20°~180° 范围内左右往返扫描。搜索方向根据最后一次 X 轴偏差决定，使云台优先朝目标可能存在的方向扫描。

**局部重捕获（Phase 1）：** 在已经稳定跟踪过目标后又丢失时触发。以丢失时的角度为中心，初始振幅 10°，根据丢失前的偏差大小（误差增益 10°）和丢失时长（时间增益 4°/s）自适应扩大搜索窗口（上限 26°），步长 0.80°/8 ms。若 1800 ms 内未找回目标，自动升级为全局搜索。

**全局扩展搜索（Phase 2）：** 在局部重捕获超时后进入。搜索范围扩展至全行程（20°~180°），步长从 1.2° 起随时间线性增加（增益 0.4°/s，上限 2.4°），加速扫描以尽快覆盖全视野。

### 3.6 语音引导策略设计

#### 3.6.1 系统语音事件调度

系统语音采用事件驱动的调度机制，分为业务策略层和语音服务层：

**业务策略层**（`Handle_SystemVoice_Update`）负责"什么时候该提示"，管理以下策略：

- 模式切换后播报目标名称，并设置 1800 ms 保护时间防止后续语音抢播；

- 进入搜索状态时播报"正在搜索目标"，每次搜索只触发一次；

- 目标稳定存在 700 ms 后播报"已发现目标"+ 目标名称（二段连续入队，间隔 3600 ms）；

- 丢失后找回只播目标名称，不重复"已发现目标"；

- 模式切换后 1200 ms 内不播报"已发现"和"目标丢失"，防止 OpenMV 模式切换瞬间的残留检测结果误触发。

**语音服务层**（`SystemVoice` 模块）负责"能不能播、怎么排队"，维护 4 深度的事件队列，支持同事件去重（覆盖 due_tick）、选择性清除（`RemovePendingSearch` / `RemovePendingGuide`）和 guard 时间保护。

#### 3.6.2 指令型三态方向引导

方向引导采用基于云台水平角度的三态指令机制。系统将云台当前角度与正前方基准角度（90°）的偏差映射到三个方向区：

- **偏差 ≥ 12°（正方向）：** 目标在左侧，提示"向左转"；

- **偏差 ≤ -12°：** 目标在右侧，提示"向右转"；

- **偏差 < 12°：** 目标在正前方，提示"在前方"。

方向区设置了迟滞带：进入前方区阈值 12°，退出阈值 16°，防止边界处频繁切换。方向分区需稳定持续 450 ms 才触发播报，避免云台快速经过某区域时的误触发。

引导状态机包含三个状态：

- **IDLE：** 允许发出一次方向指令（左/右转）或直接播报"在前方"；

- **WAIT_CENTER：** 已发出左/右转指令，等待用户转向居中后播报"在前方"，期间不重复左右播报；

- **DONE：** 已播报"在前方"，等待下一次明显偏离后重新进入 IDLE。

这种"说一次等反馈"的指令模式避免了持续播报带来的信息过载。

#### 3.6.3 基于超声波的距离语音引导

在方向引导进入 DONE 且仍保持正前方时，系统启动 1.5 s 驻留计时；计时满足后激活超声波测距引导。距离语音采用冷却触发机制（5000 ms），避免高频重复播报。具体策略如下：

- 当过滤距离 $d \le 25$ cm 时，播报"已到达目标附近"（仅首次触发一次，直到再次远离后可重新触发）；

- 当 $d > 25$ cm 时，周期性播报"请向前走"；

- 若方向状态离开正前方或状态机复位，则关闭超声波引导并清空距离语音状态。

### 3.7 蜂鸣器雷达式反馈设计

蜂鸣器提供连续的非语义反馈，作为语音引导的辅助通道。其设计原理类似倒车雷达：偏差越小，蜂鸣节奏越密；偏差越大，节奏越稀。具体参数：

| 区域   | 偏差范围  | 响时  | 停时    | 等效频率 |

| ------ | --------- | ----- | ------- | -------- |

| 中心区 | < 12°    | 8 ms  | 150 ms  | ~6.3 Hz  |

| 外围区 | 12°~28° | 10 ms | 600 ms  | ~1.6 Hz  |

| 边缘区 | > 28°    | 10 ms | 1500 ms | ~0.7 Hz  |

表 2 蜂鸣器分区参数表

此外，系统对以下特殊状态做了针对性处理：

（1）**HOLD 状态反馈：** 当目标存在性状态机处于 HOLD 阶段时，蜂鸣器以极短嘀嗒（10 ms 响/120 ms 停）提示用户"目标短暂消失，系统仍在保持"。

（2）**语音优先级抑制：** 当语音模块正在播报时，蜂鸣器间隔强制拉至 1500 ms，避免蜂鸣器与语音同时发声导致听觉混乱。

（3）**静默条件：** None 模式、搜索状态或完全丢失目标时，蜂鸣器关闭。

蜂鸣器驱动采用非阻塞脉冲计时：在主循环每次迭代中检查当前时刻与上次状态切换时刻的差值，到达响时后关闭、到达停时后开启，不使用 `HAL_Delay` 阻塞。

在超声波引导激活后，蜂鸣器由"角度偏差节奏模式"切换为"距离节奏模式"：

- 到达区（$d \le 25$ cm）：8 ms 响 / 150 ms 停；

- 近距区（$25 < d \le 40$ cm）：10 ms 响 / 600 ms 停；

- 远距区（$d > 40$ cm）：10 ms 响 / 1500 ms 停。

该双模态策略使蜂鸣反馈在转向阶段表达角度偏差，在直行接近阶段表达距离变化，提升了提示语义一致性。

### 3.8 多目标模式切换设计

系统支持 6 类目标模式和 1 个 None（停止）模式，通过 8 个独立按键实现一键直达切换。每次切换时，系统执行以下同步操作：

（1）通过 UART 向 OpenMV 下发新的 `TARGET:n` 指令；

（2）重置卡尔曼滤波器、目标存在性状态机和语音策略状态；

（3）播报对应目标名称语音；

（4）进入普通搜索模式，云台开始扫描寻找新目标；

（5）设置 1200 ms 的模式切换保护期，期间不播报"已发现"或"目标丢失"。

切换至 None 模式时，系统停止所有检测与跟踪逻辑，云台锁定当前位置不动，播报"停止模式"语音。

## 4 系统实现与测试

### 4.1 多目标识别测试

在实际室内环境中对 6 类目标分别进行识别测试。将系统固定在用户手持位置，正对各类目标，观察 OpenMV 端 FOMO 模型的检测置信度和 STM32 端的目标确认情况。测试结果表明：

（1）在 1~3 米的典型使用距离下，6 类目标均能被稳定识别，FOMO 模型输出置信度普遍在 0.5~0.9 之间；

（2）五因子融合算法有效抑制了环境噪声导致的单帧误检，融合评分低于确认阈值 0.68 的帧被自动过滤；

（3）STM32 端的存在性状态机在 OpenMV 确认后约 3 帧（~60 ms）内完成 CONFIRMED 判定，总延迟可控。

### 4.2 双轴云台跟踪测试

测试云台在目标移动、目标静止和目标突然出现三种场景下的跟踪性能：

（1）**目标移动场景：** 手持目标标识在画面内缓慢移动，云台能够平滑跟随，无明显台阶感或抖动。三级平滑管道有效消除了机械齿轮间隙引起的回弹。

（2）**目标静止场景：** 目标固定不动时，云台在 320 ms 内进入跟踪锁定状态，完全停止微调，消除了无意义的来回摆动。

（3）**目标突然出现场景：** 从无目标状态切换到有目标，系统经 CANDIDATE→CONFIRMED 约 3~5 帧后开始跟踪，响应及时且起动平滑。

### 4.3 搜索与重捕获测试

测试目标丢失后系统的自动恢复能力：

（1）**短暂遮挡：** 用手短暂遮挡目标（< 550 ms），状态机进入 HOLD 保持，云台不动，遮挡移除后立即恢复跟踪，语音不触发丢失提示。

（2）**完全丢失：** 将目标移出视野，系统在 HOLD 超时后进入局部重捕获，云台以丢失位置为中心小范围扫描；若 1.8 秒内未找回，扩展为全范围搜索。目标重新出现后，系统在数帧内恢复跟踪并播报目标名称。

### 4.4 语音与蜂鸣器交互测试

测试语音播报的时序正确性和蜂鸣器的节奏感知效果：

（1）模式切换时，语音正确播报目标名称，后续搜索/发现语音按预期间隔播出，无抢播或重叠现象。

（2）方向引导测试中，用户手持设备缓慢转向，系统依次播报"向左转"→（用户转向后）"在前方"，指令简洁明确。

（3）蜂鸣器节奏随偏差连续变化，用户在蒙眼测试中能够仅凭蜂鸣节奏感知与目标的大致对准程度。

（4）在正前方稳定 1.5 s 后，系统激活超声波距离引导：当距离大于 25 cm 时播报"请向前走"，接近至 25 cm 以内后播报"已到达目标附近"；蜂鸣器同步由角度节奏切换为距离节奏，提示一致且无冲突。

### 4.5 按键切换与 None 模式测试

测试模式切换的可靠性和 None 模式的安全性：

（1）快速连续按键时，消抖机制有效防止了多次触发，每次按键仅切换一次模式。

（2）切换到 None 模式后，系统完全静默，云台停止运动，不再播报任何状态语音。

（3）从 None 模式切换回任意目标模式，系统正确进入搜索流程并恢复正常工作。

## 5 结论与展望

本文设计并实现了一种面向室内近距离微场景的嵌入式智能感知与引导系统。系统采用 OpenMV + STM32 双板协同架构，通过 FOMO 轻量目标检测模型实现 6 类室内目标的实时识别，通过五因子时序融合与四态存在性状态机实现双层鲁棒判定，通过卡尔曼滤波与多层平滑实现稳定的双轴云台跟踪，通过自适应三阶段搜索保证目标丢失后的自动恢复，并通过"方向语音 + 超声波距离语音 + 双模式蜂鸣器"实现低认知负担的近距离引导闭环。

测试结果表明，系统在典型室内场景下能够稳定工作，识别准确、跟踪平滑、引导明确、交互自然。与现有方案相比，本系统在成本、体积和功耗方面具有明显优势，适合作为便携式视障辅助设备的原型。

未来工作可从以下方向展开：（1）增加目标类别数量，扩展至更多室内标识场景；（2）引入基于定时器中断的非阻塞调度架构，提升系统实时性；（3）探索多目标同时跟踪与优先级调度的可能性；（4）将当前的固定云台方案演化为可穿戴形态，进一步降低用户的使用门槛。

## 参考文献

[1]李明,张华,王强.基于深度学习的视障辅助导航系统综述[J].计算机工程与应用,2023,59(12):1-15.

[2]YANG K,WANG K,BERGASA L M,et al.Unifying terrain awareness for the visually impaired through real-time semantic segmentation[J].Sensors,2018,18(5):1506.

[3]赵磊,刘芳.室内定位技术在视障辅助中的应用研究[J].电子技术应用,2022,48(3):56-61.

[4]ELMANNAI W,ELLEITHY K.Sensor-based assistive devices for visually-impaired people:current status,challenges,and future directions[J].Sensors,2017,17(3):565.

[5]张伟,陈丽.基于超声波的视障人士室内导航系统设计[J].传感技术学报,2021,34(8):1120-1126.

[6]BANBURY C,ZHOU C,FEDOROV I,et al.MicroNets:neural network architectures for deploying TinyML applications on commodity microcontrollers[C]//Proceedings of Machine Learning and Systems,2021:517-532.

[7]Edge Impulse.FOMO:faster objects,more objects[EB/OL].(2022-01-15)[2026-03-01].https://docs.edgeimpulse.com/docs/edge-impulse-studio/learning-blocks/object-detection/fomo-object-detection-for-constrained-devices.

[8]WELCH G,BISHOP G.An introduction to the Kalman filter[R].Chapel Hill:University of North Carolina,2006:1-16.

[9]章可易.基于时序逻辑的动态不确定环境中移动机器人运动规划研究[D].合肥:中国科学技术大学,2024.

[10]贾博林.基于误差状态卡尔曼滤波的位姿估计算法研究[D].延安:延安大学,2025.

[11]劳俞凯.红外及可见偏振图像多模态融合算法研究[D].广州:广东工业大学,2025.

[12]苏士伟.基于多模态数据融合的机械手臂感知系统的研究[D].南京:南京邮电大学,2024.