毕业设计开发日志

日期：2026年4月1日

课题名称：面向室内近距离辅助场景的嵌入式智能感知与引导系统设计

一、今日工作内容概述

今天的工作重点主要放在 OpenMV 多物体识别结果与 STM32 云台控制的联调 上，目标是打通“识别结果输出到控制执行”的关键闭环。在前期已经完成 OpenMV 目标识别、模型训练部署以及 STM32 基础控制的基础上，今天进一步实现了指定类别目标的识别、坐标发送、STM32 接收显示以及舵机单轴跟随。

二、今日完成的主要工作

1. OpenMV 端目标识别功能完善

在 Edge Impulse 平台完成 FOMO 模型训练与部署后，今天重点对 OpenMV 端脚本进行了修改和调试，实现了以下功能：

固定追踪一个指定类别目标；

在多个检测结果中，只保留该类别中分数最高的目标；

在图像中对目标进行框选；

显示目标类别名称及置信度；

提取目标中心点坐标；

通过 UART 将目标中心坐标发送给 STM32。

经过调试后，OpenMV 已能够较稳定地识别指定类别目标，并输出对应的中心点坐标信息。

2. STM32 串口接收与 OLED 显示联调完成

STM32 端成功接收 OpenMV 通过串口发送的坐标数据，坐标格式为 X:xx,Y:yy。

在接收成功后，OLED 可以实时显示接收到的 X、Y 坐标，同时在未识别到目标时，也能够正确显示目标丢失状态。

这说明 OpenMV 到 STM32 的数据传输链路已经可以稳定工作。

3. 舵机单轴跟随闭环实现

在坐标接收成功的基础上，STM32 根据接收到的目标 X 坐标完成了云台单轴跟随控制。为减小识别结果断续对舵机的影响，在控制逻辑中加入了以下处理：

坐标低通滤波；

中心死区处理；

舵机角度平滑过渡；

丢帧短时容忍。

经过调整后，云台已经能够根据指定类别目标的位置变化进行 X 轴跟随，标志着“OpenMV 识别 → 坐标发送 → STM32 接收 → 舵机执行”的基础闭环已经打通。

三、当前取得的阶段性成果

截至今天，项目已经完成以下关键阶段成果：

OpenMV H7 Plus 成功运行 FOMO 多物体识别模型；

能够识别训练好的目标类别，如水瓶、轮胎；

能够固定锁定某一指定类别；

能够输出目标中心点坐标；

STM32 能够接收坐标并在 OLED 上显示；

云台实现了基于目标坐标的单轴跟随。

这说明当前项目已经从单独模块调试阶段，进入到系统集成与功能完善阶段。

四、当前存在的问题

虽然目前已经完成了基础闭环，但调试中仍发现一些问题：

目标在移动过程中，识别结果有时会出现断续现象；

距离较远时，识别效果会明显下降；

某些情况下，不同类别之间仍存在误判现象；

当前仅完成了 X 轴单轴跟随，Y 轴控制尚未接入；

当前目标类别切换仍通过修改代码实现，尚未加入按钮或语音交互。

五、问题分析

出现上述问题的主要原因包括：

FOMO 模型对远距离小目标的识别能力有限；

训练数据与实际运行场景仍存在差异；

目标移动时图像模糊及检测不连续会影响控制稳定性；

目前系统仍处于原型实现阶段，交互方式和双轴控制尚未完全完善。

六、下一步计划

后续将继续围绕以下几个方向展开工作：

补充更贴近 OpenMV 实际视角的数据集，进一步提高识别稳定性；

优化类别识别效果，减少误判；

在现有基础上补充 Y 轴舵机控制，完善双轴云台跟随；

设计目标类别切换方案，优先考虑按钮切换，后续再考虑语音控制；

整理当前代码与实验现象，为后续论文撰写和答辩展示做准备。

七、今日总结

今天的核心进展是：成功实现了 OpenMV 指定类别目标识别与 STM32 云台单轴跟随的基础闭环。

这一成果说明项目主体功能已经基本成型，后续工作重点将逐步转向识别稳定性优化、功能扩展和系统展示完善。

日期：2026年4月2日

课题名称：面向室内近距离辅助场景的嵌入式智能感知与引导系统设计

今日进度日志

今天的主要工作围绕目标识别模型优化、双轴云台控制扩展以及系统联调整改展开。上午首先对 OpenMV 端的目标检测脚本进行了调整与验证，在重新训练并部署模型后，当前模型对目标的识别效果较之前有所改善，基本能够完成对指定目标的识别与跟随。实际测试中，系统已经能够输出目标中心坐标，并通过串口发送给 STM32，说明视觉识别与串口通信链路保持正常。

在硬件联调过程中，曾出现舵机持续发出电流声但不转动的情况。经过排查，确认串口数据接收本身没有问题，问题主要集中在舵机信号与供电理解上。后续在重新检查接线关系和控制通道后，舵机恢复正常工作，说明当前 PWM 输出与舵机驱动链路已经重新打通。这一步也进一步验证了 STM32 控制端和执行机构之间的连接是有效的。

在此基础上，今天的重点进一步转向双轴云台控制。原有系统主要依赖 X 轴坐标进行水平跟随，虽然可以实现左右方向上的目标跟踪，但当目标位于画面上方或下方时，系统无法完成俯仰方向修正，因此存在明显局限。针对这一问题，今天对 STM32 端主控代码进行了较大幅度扩展，在保留原有程序整体结构和注释风格的前提下，引入了 Y 轴控制逻辑，并将相关参数集中整理到配置区，以提高后续修改和移植的便利性。修改后的程序能够分别对 X、Y 两个方向的坐标进行滤波、偏差计算、目标角更新和舵机平滑输出，从而实现双轴联合跟随。

在代码修改过程中，编译阶段出现了语法错误和函数缺失问题。经过检查，发现主要原因包括 main() 函数结尾括号缺失，以及 Limit_Float() 函数只声明未实现。完成相应修正后，程序恢复正常编译，说明双轴控制版本的整体框架已经初步建立完成。通过后续测试，当前云台已经能够实现较为稳定的双轴动作，整体效果相比单轴控制更加完整，系统闭环特征也更加明显。

在控制效果方面，今天还对云台响应速度进行了讨论与调整。当前舵机整体表现已经达到“基本可用”的状态，能够完成目标跟随，但在快速移动时仍存在一定滞后。针对“目标距离中心较远时加快跟随、接近中心时减弱修正”的控制思路进行了分析，确认该思路本质上更接近分段比例控制或变增益控制，而非必须引入完整 PID。考虑到当前系统已经具备较好的基础效果，为避免继续陷入参数细调，暂时决定不在今天继续深入控制算法优化，而是先保留当前舵机状态。

总体来看，今天的工作使系统从“单轴基础跟随”进一步提升到了“双轴视觉跟随雏形”阶段。当前系统已经具备以下能力：OpenMV 识别目标并输出中心坐标，STM32 接收串口数据并完成坐标解析，OLED 可显示当前目标状态信息，双轴舵机可根据目标位置进行基础跟随控制。虽然在跟随速度和控制精细度方面仍有优化空间，但系统整体框架已经更加完整，为后续进行实验验证、结果记录和论文整理打下了较好的基础。

今日完成内容总结

重新训练并部署目标检测模型，当前识别效果基本可用。

验证 OpenMV 到 STM32 的串口传输链路正常。

排查并解决舵机“滋滋响但不转”的问题。

在 STM32 端完成双轴控制逻辑扩展。

保留原有代码风格的基础上，提升了参数配置的集中性和可移植性。

修复了代码编译错误，双轴版本程序已可正常通过编译。

当前系统已实现基础双轴目标跟随。

当前仍存在的问题

云台跟随速度虽然已有改善，但快速响应能力仍然不够理想。

双轴控制参数仍有继续优化空间。

在复杂场景和快速移动目标下，系统稳定性还需要进一步验证。

明日可继续推进的方向

对双轴系统进行完整闭环测试，验证左右、上下及斜向移动跟随效果。

记录不同测试场景下的实验现象，形成可用于论文撰写的实验材料。

整理系统总体结构图和工作流程图，为后续汇报和论文准备素材

日期：2026年4月3日

上午-中午

今日实验记录

今天的主要工作集中在多目标模式切换功能的实现与验证。在前期已经完成双轴云台目标跟随的基础上，为了提升系统的交互性和完整性，进一步设计并实现了基于按键的识别目标切换功能。当前系统已录入的可识别目标包括人、水瓶、笔、轮胎，同时新增了一个无目标模式，用于实现系统待机或停止目标跟随的功能。

在 STM32 端，今天完成了 5 个独立按钮输入功能的配置与调试。按钮引脚分别配置为输入上拉模式，用于实现对不同目标模式的直接选择。与单按钮循环切换相比，独立按钮方式在操作逻辑上更加直观，后续展示时也更清晰。系统通过按键输入直接改变当前目标模式，并在 OLED 上实时显示当前模式信息，从而实现了本地交互层的完善。

在 OpenMV 端，对原有目标检测脚本进行了扩展，使其能够通过串口接收 STM32 发送的目标模式命令，并根据命令内容动态切换当前识别的目标类别。针对“无目标模式”，程序中增加了专门的逻辑分支，使系统在该模式下不再跟踪具体物体，而是持续向 STM32 返回 X:-1,Y:-1，从而通知主控当前不执行目标跟随。经过修改后，OpenMV 端已能够根据串口命令在不同识别模式之间进行切换。

在功能联调过程中，主要遇到的问题集中在 OpenMV Python 脚本的缩进和条件分支书写上，例如命令处理函数缩进错误、None 模式分支未正确缩进等。经过检查与修正后，脚本已经能够正常运行，STM32 与 OpenMV 之间的双向串口通信也顺利打通。最终测试结果表明，系统已能够完成按键选择目标、OLED 显示模式、OpenMV 切换目标识别以及后续坐标输出与双轴跟随的完整流程。

从实际运行效果来看，目前系统整体运行稳定，未出现明显的功能性异常。5 个按键模式能够正常切换，目标识别类别能够随模式同步变化，无目标模式也能够正确生效。这说明当前系统已经从“固定单目标跟随”进一步升级为“可按键切换目标类别的嵌入式视觉跟随系统”，系统功能完整性和演示效果均得到明显提升。

总体而言，今天的工作使项目在交互层和系统层面都有了进一步完善。当前系统已经具备以下能力：
OpenMV 可对多类目标进行识别，STM32 可通过按键选择目标模式并向 OpenMV 发送切换命令，OLED 可显示当前识别模式，双轴云台能够根据当前目标类别实现对应的基础跟随控制。该阶段成果为后续开展完整功能测试、实验记录整理以及论文材料撰写提供了较好的基础。

日期：2026年4月6日

一、模型与数据优化

删除原有无关类别（如水瓶、轮胎等），重新聚焦于：

公共卫生间（toilet）

安全出口（exit）

办公室（office）

完成新数据集收集，并进行人工标注（部分）

尝试使用 Edge Impulse AI 自动标注辅助，提高效率

重新训练目标检测模型并成功部署

✅ 当前状态：
模型已能识别目标，但数据量仍偏少，存在误检/不稳定情况

二、模型部署与运行

成功生成并使用：

trained.tflite

labels.txt

替换 OpenMV 中模型文件，实现新模型运行

确认无需重新刷固件，仅更新模型文件即可

✅ 实现：

上电自动运行（main.py）

无需 IDE 手动点击运行（脱机运行成功）

三、系统功能验证

实现目标检测 → 坐标输出 → 云台跟随

系统能够对识别到的目标进行追踪

✅ 系统闭环已形成：

感知（OpenMV） → 决策（识别坐标） → 执行（舵机） → 反馈（跟踪）

四、场景设计与搭建规划

明确采用“纸盒模拟教学楼微场景”方案

确定三类核心标识：

厕所

安全出口

办公室方向

放弃非核心元素（如 A201 门牌），聚焦导视功能

解决打印问题（A4过大 → 裁剪/缩放优化）

✅ 当前状态：

场景设计思路已确定

实体场景待进一步完善

五、方案取舍与技术思考（很加分）

明确：

不采用 OCR 作为主方案

选择目标检测作为核心技术路线

理由：

更适合嵌入式平台

更符合“定位+引导”需求

实时性更强

✅ 已形成清晰技术路线（答辩加分点）

📊 当前项目阶段定位

已完成 ✅

基础系统跑通（识别+云台）

模型训练与部署流程掌握

脱机运行实现

技术路线确定

正在进行 🚧

数据集扩充（提高稳定性）

场景搭建（教学楼模拟环境）

标识尺寸与布局优化

下一步计划 🔜

增加训练数据（不同角度/距离）

完善纸盒场景

提升识别稳定性（减少误检）

录制演示视频 / 准备答辩材料

日期：2026年4月7日

在室内正常光照环境下，对系统进行了近距离目标识别与主动搜索测试。测试距离约为35 cm，实验结果表明，系统能够对目标标识牌实现有效识别。当目标暂时脱离视野后，云台可进入主动搜索模式，并在约5 s内重新完成目标捕获。实验过程中，云台搜索角度范围约为30°~150°，整体运行较为平稳，未出现明显抖动或异常停滞现象。结果表明，该系统已具备基本的目标识别、丢失重搜与稳定跟踪能力。

日期：2026年4月8日

今天主要完成了基于 STM32 与 DFPlayer 的语音播报功能联调，并将其与现有的 OpenMV 目标识别、云台搜索跟踪系统进行初步融合。在硬件连接方面，完成了 DFPlayer 模块与 STM32 的接线确认，模块使用 5V 供电并与主控共地，语音控制信号由 PA9(USART1_TX) 输出至模块 RX 端，扬声器连接至 SPK1 与 SPK2，当前版本暂不读取模块返回状态，TX 可不接；同时确认 TF 卡采用 FAT32 格式，语音文件按 MP3/0001.mp3 ~ 0007.mp3 的目录结构存放，满足当前程序的调用要求。

在语音文件组织上，已完成当前版本中文播报内容与编号的统一整理，分别为：0001.mp3“厕所在这”、0002.mp3“安全出口在这”、0003.mp3“办公室在这”、0004.mp3“正在搜索目标”、0005.mp3“已发现目标”、0006.mp3“已停止识别”、0007.mp3“目标丢失”。这一编号表已经与代码中的 DFPlayer 配置保持一致，因此后续如仅替换语音内容而不改变编号顺序，可无需修改主程序。

在按键交互方面，当前系统共使用 5 个独立按键：PC0 对应厕所模式、PC1 对应出口模式、PE13 对应办公室模式、PE14 对应语音测试键、PE15 对应停止识别模式。其中，PE14 不参与目标模式切换，仅用于单独测试 DFPlayer 的播放、暂停与继续功能。系统上电后默认识别模式为厕所模式，但不会自动播报模式语音，避免刚开机时出现不必要的干扰提示。

在软件实现方面，已在 main.c 中完成 DFPlayer 模块初始化与音量设置，当前默认音量为 15，上电后延时约 1000 ms 以等待模块和 TF 卡稳定，再进入正常工作流程。同时，在原有视觉识别和云台控制逻辑基础上，新增了系统语音状态管理变量与语音调度函数，包括模式语音映射、待播语音登记、语音保护时间控制、发现目标确认、丢失后恢复播报等内容，使语音模块不再只是“能播报”，而是开始参与整机状态流转。

当前版本的语音策略已经形成较完整的闭环逻辑。对于厕所、出口和办公室三种模式，按键切换后系统不会立即播报目标名称，而是先清空旧语音状态并进入搜索模式，同时启动约 1200 ms 的“只允许寻找”保护期，以避免刚切换目标时误触发“已发现目标”或“目标丢失”语音；当系统进入搜索状态时，可播报 0004.mp3“正在搜索目标”；当目标连续稳定识别达到确认条件后，先播放 0005.mp3“已发现目标”，随后再延时约 3600 ms 播放当前目标名称语音，如“厕所在这”“安全出口在这”或“办公室在这”。这一设计可以保证“已发现目标”与目标名称语音之间有足够间隔，防止前一句尚未播完就被后一条语音打断。

对于目标丢失后的恢复流程，当前逻辑也已完成基本实现。当系统原本已经锁定目标，随后连续满足丢失条件时，会先播报 0007.mp3“目标丢失”，并进入丢失后恢复搜索流程；在该流程中，不再重复播放 0004.mp3 和 0005.mp3，而是在目标重新稳定识别后，直接播放当前目标对应的名称语音。这样做的目的是减少重复提示和语音冲突，使系统在连续工作时的交互逻辑更加清晰。对于 None 模式，按下 PE15 后会立即播放 0006.mp3“已停止识别”，同时停止搜索并锁定当前位置，不再继续触发搜索或发现语音。

此外，为避免不同状态语音之间相互抢播，当前程序已加入一套防乱播机制，包括模式切换保护时间、状态语音最小间隔、目标稳定识别确认时间、目标名称语音延时播放以及丢失恢复流程屏蔽策略等。也就是说，系统并不是简单地在每个条件分支内直接播放语音，而是通过待播语音队列与保护时间进行调度，使“正在搜索目标”“已发现目标”“目标丢失”及目标名称语音能够按照预定顺序输出，从而提升整机交互的连贯性与可用性。

总体来看，今天的工作重点已经从单纯验证 DFPlayer 能否发声，推进到了“语音模块与视觉引导系统整合”的阶段。当前系统不仅具备目标切换、搜索跟踪、停止识别等基本功能，而且已经实现了与这些状态对应的语音反馈，为后续进一步开展整机实验、优化播报时序以及完善论文中的“系统调试与实验过程”部分打下了较扎实的基础。

日期：2026年4月13日

今日项目日志报告

一、今日工作目标

今日的主要目标是对视觉跟踪控制链进行进一步优化，重点解决前期测试中出现的几个核心问题：
一是云台在目标横向移动时存在明显滞后；二是目标快速反向移动时，云台仍会短暂沿原方向继续运动；三是 OLED 高频刷新和串口接收方式可能对主循环实时性造成影响；四是 X 轴在穿越中心区域时存在“冻结”或“发黏”现象，影响整体跟随手感。

二、今日完成的主要工作

1. 优化串口接收链路

将原先较简单的串口接收方式进一步整理为队列式接收机制，避免 OpenMV 连续发送数据时，后一帧覆盖前一帧，提升主控侧对视觉数据的接收稳定性。同时，在主循环中不再逐帧处理所有历史数据，而是优先提取最新一帧有效数据作为当前控制输入，以减少“追旧帧”导致的方向滞后问题。相关接收队列和最新帧处理逻辑已写入当前 main.c。

2. 优化 OLED 刷新策略

为了减小 OLED 刷屏对主循环实时性的影响，新增了OLED 刷新节流机制，通过设置刷新间隔控制显示频率，避免每次接收到数据都立即进行 I2C 刷新操作。当前版本已设置 OLED_REFRESH_INTERVAL_MS，从而降低显示层对控制层的干扰。

3. 完善目标跟踪控制链

当前控制逻辑已实现以下优化：

- 目标有效帧下，X/Y 坐标每帧都经过卡尔曼预测与更新

- 使用滤波后的 filtered_x / filtered_y 参与误差计算

- 使用 current_angle + step 生成目标角度，替代早期直接累加带来的不稳定问题

- 对 X/Y 步进增加限幅，避免突发过大修正

- 主循环中舵机角度继续采用平滑逼近方式输出。

4. 重点优化 X 轴中心区逻辑

针对前期测试中“目标快速穿越中心后，云台仍短暂沿旧方向运行”的问题，今天重点对 X 轴中心区控制策略 进行了调整。
原先进入中心区后会直接冻结当前角度，虽然能减小抖动，但会导致反向响应迟钝。后续改为：

- 中心区不再直接冻结

- 在中心区内仅进行减速控制

- 引入 X_CENTER_SLOW_FACTOR 与 X_CENTER_STEP_MAX_DEG

- 中心区外仍保持较大的最大步进能力 X_TRACK_STEP_MAX_DEG

这一改动明显改善了目标左右反向切换时的跟随体验，使云台在经过图像中心附近时不再明显“停顿”或“发黏”。

三、今日调参过程与结果

今天主要围绕 X 轴跟踪响应进行了多轮调参。
在前一阶段参数基础上，逐步提高了系统的动态响应能力，并缩小中心区域的“拖尾感”。

经过测试，当前较满意的一组参数为：

- X_CENTER_SLOW_FACTOR = 0.7

- X_CENTER_STEP_MAX_DEG = 0.8

- X_TRACK_STEP_MAX_DEG = 4.0

这组参数下，系统表现为：

- 慢速横向移动目标时，云台可以较稳定跟随

- 中速左右反向切换时，响应速度较前期明显提升

- 穿越中心区时不再出现明显冻结

- 整体跟随速度和稳定性达到较平衡状态

与早期版本相比，当前版本已经从“能跟随但延迟明显、容易发黏”优化到“基本可跟随，动态响应较之前有明显改善”的阶段。此前基础参数版本中，X 轴最大步进和中心区逻辑仍较保守，例如旧版本的 X_TRACK_STEP_MAX_DEG = 1.8、X_CENTER_SLOW_FACTOR = 0.35、X_CENTER_STEP_MAX_DEG = 0.45，今日是在此基础上进一步提高了中心区与非中心区的动态响应能力。

四、今日遇到的问题与分析

1. 目标反向移动时存在延迟

测试中发现，当目标从左向右快速移动时，云台会短暂保持向左运动，然后才开始向右修正。
分析认为，这一问题主要与以下因素有关：

- 主控若处理旧帧，会产生“追历史目标”的现象

- 中心区若直接冻结，会导致目标穿过中心后方向切换迟钝

- 输出平滑与最大步进过小，也会进一步放大这种延迟感

今日通过“只保留最新帧参与控制”以及“中心区改为减速而非冻结”的方法，对该问题进行了有效缓解。

2. 速度与稳定性的平衡问题

在调参过程中发现，若一味增大最大步进与响应速度，虽然可以提升跟随速度，但也更容易引入抖动；若过分强调平滑和死区，则会导致系统整体发“肉”。
因此，当前优化的核心思路并不是一味追求更快，而是在“响应速度”和“运行稳定性”之间寻找一个更适合实际演示和答辩的平衡点。

五、今日阶段性结论

经过今日的调试，系统已经完成了从“基本可运行”向“动态手感优化”的推进。
当前版本具有以下特点：

- 控制链结构已经基本稳定

- 串口接收方式和显示刷新方式更加工程化

- X 轴在目标穿越中心及反向移动场景下的表现明显改善

- 当前代码不需要再进行大规模架构调整，后续重点应转入参数微调、实验验证和结果整理

可以认为，今天的工作已经把系统从“功能实现阶段”进一步推进到了“性能优化阶段”。

六、后续计划

下一步建议继续开展以下工作：

- 对当前参数组合进行更多场景验证
包括静止目标、慢速横移目标、中速横移目标、快速反向切换目标等。

- 记录实验现象并形成对比结论
例如优化前后的延迟、抖动、穿中心区响应变化等，可为后续论文撰写提供支撑。

- 保持现有主框架不再大改
后续只围绕少数关键参数做微调，避免反复推翻已有稳定版本。

- 视实际效果再考虑是否需要补充更高层次的控制解释
如论文中可描述为“基于卡尔曼滤波、中心区减速机制与限幅步进控制的嵌入式视觉跟随优化方法”。

七、简短总结版

今天主要完成了视觉跟踪控制链的进一步优化，重点解决了目标快速反向移动时云台延迟和中心区发黏的问题。通过引入串口接收队列、OLED 刷新节流、仅使用最新帧参与控制，以及将 X 轴中心区逻辑由“冻结”改为“减速”，系统动态跟随效果得到明显改善。经过多轮实测，最终确定了一组较满意的 X 轴参数，使系统在跟随速度和运行稳定性之间取得了较好的平衡。整体来看，当前项目已进入性能打磨阶段，后续重点应放在实验验证和结果整理上。